1. AMAÇ : Bu prosedürün amacı; Laboratuvar çalışanlarının, çalışma ortamı, kullanılan cihaz ve malzemeler nedeniyle zarar görmelerini ve çevreye zarar vermelerini engellemek; çalışılan kan, vücut sıvıları ve diğer enfektif hasta örneklerinden kendilerine bulaşabilecek hastalıklardan hem kendilerini hem de çevrelerini korumak için alınması gereken önlemler, uyulması gereken kuralları için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM : Bu prosedür Laboratuvarlarda güvenliğe yönelik faaliyetlerini kapsar

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR:

4.1. Dekontaminasyon : Kimyasal veya biyolojik madde bulaşının temizlenmesi

4.2.Tıbbi Atıklar : Birimlerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasötik atıklar ile kesici delici malzemeleri ve sıkıştırılmış kapları içerir. Tıbbi atıklar Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanmış 20.06.1993 tarihli, 21686 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre toplanır ve uzaklaştırılır.

4.3.Evsel nitelikli atıklar : Birimlerden atılan, ancak enfekte olmamış mutfak atığı, büro atığı, ambalaj malzemeleri, şişe vb malzemelerden oluşan atıklardır.

4.4.Enfekte atıklar : Hastalığa yol açabilecek miktarda patojen içeren atıklardır. Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşma riski taşıyan tüm atıkları kapsar.

4.5.Koroziv madde : Dokuda görünür hasar veya geri dönüşsüz değişiklik yapan madde (pH<2.1 veya >12.6).

4.6.Toksik madde : Solunumla, ağız yada deri yoluyla alındığında ciddi biyolojik etkisi olan madde.

4.7.Karsinojen madde : Malign tümör oluşumuna yol açabilen madde.

4.8.Yanıcı madde : Alev alan madde.

4.9.Patlayıcı madde : Ani kimyasal değişime giden reaktif, stabil olmayan madde.

4.10.Biyogüvenlik Düzeyi 1 : Sağlıklı erişkin bireylerde hastalığa neden olmadığı bilinen ajanlarla çalışma; “iyi mikrobiyoloji teknikleri” ve lavabo gereklidir; güvenlik ekipmanı gerekli değildir.

4.11.Biyogüvenlik Düzeyi 2 : İnsanda hastalık yapan mikroorganizmalarla çalışma; “iyi mikrobiyoloji teknikleri”ne ek olarak giriş sınırlaması, biyotehlike işareti, kesici – delici önlemleri ve biyogüvenlik el kitabı zorunludur; saçılmaya yol açan veya aerosol üreten işlemlerde biyogüvenlik kabini (BGK) kullanılır; laboratuvar önlüğü, eldiven ve yüz koruyucu önlemler alınır; kontamine atıklar enfekte atık çöp kutularına atılır.

4.12.Biyogüvenlik Düzeyi 3 : Aerosol ile bulaştırma potansiyeli taşıyan ve/veya ciddi veya ölümcül sonuçlar doğurabilecek yerel veya egzotik ajanlarla çalışma; BGD2 uygulamalarına ek olarak kontrollü giriş; tüm Laboratuvar atıklarının uygun koşullarda imhası ve laboratuvar kıyafetlerinin dekontaminasyonu; base-line serumların incelenmesi; tüm (manüplasyonlarda) işlemlerde BGK kullanımı; gerektiğinde solunum koruması; geçiş koridorlarından fiziksel ayrım; çift kapılı giriş; laboratuvar içine negatif hava akımı; çıkan havanın (exhaust) yeniden dolaşıma sokulmaması.

4.13.Biyogüvenlik Düzeyi 4 : Yaşamı tehdit eden özellikte tehlikeli / ekzotik veya bulaşma riski bilinmeyen ajanlarla çalışma; BGD3 uygulamalarına ek olarak Laboratuvara girerken tam kıyafet değiştirme; çıkışta duş zorunluluğu; tüm materyalin çıkış öncesi dekontaminasyonu; giriş için pozitif basınçlı kişisel giysi; ayrı / izole bina; yalnızca bu binaya ait hava desteği / hava çıkış (exhaust) ve dekontaminasyon sistemi.

5. SORUMLULAR: Malzeme ve cihazların uygun şekilde kullanımından doktorlar ve teknisyenler, hasta örneklerinin uygun şekilde alınmasından ve transferinden doktor ve hemşireler sorumludur. Hastane İdaresi  bünyesinde Temizlik görevlileri atıkların, kullanılan malzemelerin ve ortamın laboratuvar çalışanları denetiminde temizliğinden sorumludur. Tesis yönetimi ve güvenliğinden sorumlu Hastane Müdürlüğü fiziki şartların uygunluğundan sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Laboratuvarlara giriş, gerekli koşulları sağlayan yetkili personel ile sınırlıdır.

6.2. Çalışma alanına açılan tüm kapılar içerdikleri tehlike açısından etiketlenir. Tehlikeli bölgeler işaretlenir, buralarda çalışanlar tehlike ve acil durumlarda yapılacaklar hakkında bilgilendirilir. Geçici tehlike durumlarında (kimyasal dökülmesi, mikroorganizma ile bulaş, bozuk aygıtlar vb.) uyarı yapılır, ''laboratuvar güvenlik raporlama sistemi bildirim formu''  gerekirse doldurulur.

6.3. Uluslararası “Biyotehlike İşareti” kontamine alet, materyal ve atık kaplarında bulunur.

6.4. Personel, laboratuvar içinde uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanır.

6.4.1. Laboratuvar içinde tüm personel önlük kullanır.

6.4.2.Saçlar omuzların arkasında olacak şekilde emniyete alınır, çalışmayı engelleyecek yada aletlere takılabilecek mücevherat kullanılmaz.

6.5. Personel; hasta örnekleri, hasta örnekleri ile bulaş olan materyaller, tıbbi atıklar ve kimyasal maddeler ile temas olasılığı varsa eldiven kullanır. Eldivenler delinir yada yırtılırsa hemen değiştirilir. Lateks allerjisinde pudrasız ya da lateks dışındaki malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır (polietilen, nitril...). Gerekli durumlarda maske takılır.

6.6. Çalışma alanlarında yemek yenmez, içecek içilmez, sigara içilmez, kozmetik kullanılmaz (el kremleri dışında), kontakt lensler takılmaz. Kişisel eşyalar, yiyecek ve içecek çalışma alanında bulundurulmaz.

6.7. Tüm hastalara ait kan ve vücut sıvıları (ter hariç) enfektif kabul edilir. Örnek kaplarının dış yüzeyleri de kontamine kabul edilir ve temas durumunda eldiven kullanılır. Deri ile temas olursa hemen su ve sabun ile yıkanır. Mukozalarla temas olursa bol su ile yıkanır.

6.8. Kimyasal maddeler :

6.8.1 Tüm kimyasal maddeler içindeki maddenin adı ve özelliği (koroziv, toksik, karsinojen, yanıcı, patlayıcı), kimyasal adı ve formülü, üretici, tehlike işaretleri, maddelerin hazırlanma ve son kullanma tarihleri bulunan bir kap içinde saklanır. Etiketlenemeyecek kadar küçük kaplar ayrı bir etiketli kap içinde tutulur ve tek kullanımlık hazırlanır. Etiketler Türkçe olmalıdır. Etiketsiz kaplar açılmadan ve en kısa sürede tehlikeli atık sayılarak uzaklaştırılır.

6.9. Cihazlar : Cihazların her biri kendi kullanım talimatlarına göre çalıştırılır.

6.10. Dekontaminasyon :

6.10.1 Lavabo, sabun, personel için koruyucu malzeme (eldiven, yüz maskesi, önlük...) bulundurulur. Kontamine materyalle temas sonrası hemen temas eden bölge (el, yüz vb.) yıkanır. Eller eldivenler çıkarıldığında “El Hijyeni ve Yıkama talimatı ”na göre ve çalışma alanı terk edilmeden önce yıkanır.

6.10.2. Dekontaminasyon için uygun malzeme bulundurulur. (Otoklav,dezenfektan, biyolojik güvenlik kabini, atık kabı..).

6.10.3. Çalışma alanı her gün ve her bulaş olduğunda dezenfekte edilir.

6.10.4. Kimyasal veya enfektif madde döküldüğünde yaymadan, uygun dezenfektanla fiziksel temizlik yapılır. Dökülmeler ve sıçramalarda % 0.6’lik sodyum hipoklorit kullanılabilir. Miktar azsa, % 0.6’lik sodyum hipoklorit ile ıslatılmış kağıt havlu üzerine konup 20 dakika beklenebilir. Miktar fazlaysa, önce kağıt havlu ile organik yükün azaltılması sonra % 0.6’lik sodyum hipoklorit ile ıslatılmış kağıt havlu ile silinmesi uygundur. Kullanılmış havlular enfekte atık kaplarına atılır.

6.10.5. Aletler ve malzemeler üzerinde görünür toz, organik madde, leke temizlenir. El ile temas edecek malzemeler yere yada kirli zeminlere konmaz. Tekrar kullanılan malzemelerden yıkanabilir olanlar (sporlar, steril uç kutuları vb.) belli aralıklarla klor tabletiyle hazırlanmış solüsyonda bekletilerek yıkanır.

6.10.6 Telefon, klavye, kapı kolu, açma yeri vb aletler kullanılmadan önce kirli eller yıkanır veya kirli eldivenler çıkarılır. Bu yapılamıyorsa bu aletler kontamine olarak işaretlenir ve temas sonrası el yıkanır yada yalnızca eldivenle dokunulur.

6.10.7 Buzdolabı, su banyosu gibi aletler görünür kontaminasyon olduğunda temizlenir.

6.10.8 Onarım için laboratuvar dışına çıkacak aletlerin kimyasal ve biyolojik tehlike taşımadığı kontrol edilir.

6.11. Atıklar : “Tıbbi atık talimatı”ına göre işlem yapılır.

6.12. Havalandırma :

6.12.1 İçerdeki hava döngüye sokulmaz, dışardan hava alınarak havalandırma yapılır.

6.12.2 Gerekli bölmeler için (BSL 3), hava HEPA filtreden geçirilerek atılır. Filtreler düzenli aralıklarla temizlenir.

6.13. Yangın : Mimari yapı ve kullanım ile ilgili ayrıntılar yangın yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır. Çıkış kapıları ve koridorlar tıkanmaz. Laboratuvarın her yerinden duyulabilecek yangın alarmları sistemi kurulur. İtfaiye ile iletişim hemen kurulabilmelidir. Gaz kaçaklarına dikkat edilmelidir. Yanıcı ve patlayıcı maddelerle çalışma uygun havalandırma koşullarında ve alev/kıvılcımdan uzakta yapılır. Bek alevinde çalışırken yanıcı maddeler yakında bulundurulmaz. Yanıcı maddeler küçük hacimlerde ve yanmayan bölmelerde depolanır. Personel yangın durumu için eğitilir. Çalışanlar alarmları ve otomatik yangın söndürücüleri kullanmayı bilmelidir.

6.14 . Deprem : Aletler sarsıntıda devrilmeyecek şekilde sabitlenir, malzemeler uygun şekilde raflara yerleştirilir. Personel deprem için eğitilir. “Hastane Afet Planı” hazırlanır ve güncel tutulur.

6.15 . Elektrik Tesisatı Ve Elektrikli Cihazlar : Standartlara uygun malzeme kullanılır. Hasarlı malzeme hemen değiştirilir. Tüm prizlerin ve tüm yüzeyleri plastik olanlar dışında- aletlerin topraklaması yapılır ve topraklama yıllık olarak kontrol edilir. Uzatma kablosu ve tek prize takılmış çoklu prizler kullanılmaz. Tesisatın ve cihazların düzenli olarak kontrolleri yapılır. Yeni gelen aletler kontrolden sonra kullanılmaya başlanır. Tesisatın bakım ve onarımı, görevli personel tarafından yapılır. Elektrikli cihazların onarımı sırasında elektrik kaynağına bağlantıları olmamalıdır. Cihazları uygun ve güvenli kullanımı çalışanlarca bilinir yazılı olarak bulundurulur.

6.16. Enfeksiyon :

6.16.1 Enfektif ajanlarla bulaş sonrasında izlenecek prosedürlere yönelik bir program hazırlanır (Kazanın araştırılması, tekrarın önlenmesi için önlemler alınması, çalışanın tıbbi danışmanlığı ve tedavisi) ve bu program hastane Sağlık ve Güvenlik Ofisi tarafından yürütülür.

6.16.2 Laboratuvar çalışanlarına Hepatit B aşısı uygulanması sağlanır.

6.17 Uzman kişi tarafından personele laboratuvar güvenliği hakkında eğitim verilir. Personel “Eğitimi Katılımcı Kayıtları” tutulur.

6.17.1 Çalışma alanları ayda en az bir kez sorumlu kişi veya görevlendirilen kişi tarafından denetlenir.

6.18 Laboratuvar Personeli Eğitimi:

Laboratuvar personeli laboratuvar güvenliği programı ile ilgili olarak işe başlarken spesifik oryantasyona tabi tutulur. Laboratuvar personelinin yetkinliği  yılda bir değerlendirilir. Gerekli görülen personele tekrardan eğitim verilir.