AMAÇ

Laboratuvar testlerinin doğru, güvenilir ve standartlara uygun olmasını sağlama

KAPSAM

…. Devlet Hastanesi laboratuvarında çalışan tüm personel.

KISALTMALAR

SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan tüm uzman ve teknisyenler

TANIMLAR

İç Kalite Kontrol: Sonuçları bilinen numuneler ile ölçümün beklenen performansta çalışıp çalışılmadığının kontrol edilmesi sürecidir.

Kalibrasyon: Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ ölçeğin ifade ettiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında oluşturan işlemler dizisidir.

FAALİYET AKIŞI

Biyokimya laboratuarında iç kalite kontrol çalışması aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Biyokimyasal testlerde her gün sabah 2 düzeyde ( normal- anormal ) kontrol serumlarından çalışma teknisyen tarafından yapılır.

- Tam idrar testi için her gün sabah kontrol çalışılır.

- Koagülasyon testi kontrol çalışması her gün 2 düzeyde yapılır.

- İdrarda toksik madde ölçen cihazın kutu değişimlerinde kalibrasyon kartı ile kalibre edilir. Pozitif kontrol okutulur.

- Hormon testlerinde kutu değiştikçe ve sorumlu uzman gerekli gördüğünde kontrol 2 düzeyde çalışılır.

- Kontrol sonuçları ilgili çizelgede yapıldığı güne ait bölüm işaretlenir.

İç kalite kontrol değerlendirme kurallarına göre sonuçlar biyokimya uzmanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda düzeltici faaliyet yapılır.

Kalibrasyon isteyen testler kalibre edilir. Kalibrasyon sonrası tekrar 2 düzeyde kontrol okutulur. Sonuçlar otomasyon sistemine aktarılır.