1.AMAÇ: Kateterlerin enfekte olmadan ve yeterli akım sağlanarak kullanımının sağlanması amacıyla bu talimat düzenlenmiştir.

2.KAPSAM: Hemodiyaliz ünitesi.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

Steril:Madde üzerinde patojen veya patojen olmayan hiçbir mikroorganizmanın bulunmaması.

5.SORUMLULAR

Hemodiyaliz Sorumlu Hemşire/Teknikeri

Hemodiyaliz hemşireleri ve teknikerleri

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.  Kataterin Kullanımı

Kateterin hasta giysilerinden kontamine olmaması için, uçları steril delikliörtü üzerine yerleştirilir.

Kateterin uçları pavidon iyot steril spanç ile silinip 5– 10 dk. beklenir. (pavidon iyotlu spanç içinde)

2 adet enjektör açılarak kataterin her iki ucuna ayrı ayrı takılır. Kataterklempleri açılarak kateter içindeki heparinli sıvı dışarıya doğru çekilir.

Yeterli kan akımı varsa diyaliz makinesine bağlantıları yapılır.

6.2.  Kateterli Hasta Çıkışı

Diyalizin sonlandırılmasından sonra kateterin her iki ucundan ayrı enjektörler kullanılarak 10’ ar cclik izotonik verilir.

Kateter lümen boyu kadar heparin ayrı ayrı her iki kateter lümene verilir.

Kateterin uçları steril stoper kullanılarak kapatılır.

Kateterin pansumanı yapılır.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR